Załącznik nr 10 do SWZ

# OPIS TECHNICZNY – PODSTAWY DO PARKOMATU

## Zamawiający zamontował 52 szt. pod parkomaty na obszarze SPP, pozostałe 8 szt. Wykonawca wykona we własnym zakresie.

- Dane ogólne: Wymiary podstaw pod parkomat

- Długość – 440 mm

- Szerokość – 260 mm

- Wysokość – 50 mm

- Głębokość zakotwienia podstawy w gruncie – 500 mm.

- Dane materiałowe:

Podstawy, które posiada Zamawiający wykonane zostały z blachy stalowej gr 5mm. Podstawa posiada wycięte otwory na śruby o przekroju 14 mm i długości 30 mm. Podstawy dla lepszego usztywnienia w gruncie i w celu wyeliminowania chybotania dopasowano kotwy stalowe do spodu podstawy o długości ok. 300 mm.

- Montaż podstaw:

Montaż 8 szt. podstaw w gruncie należy rozpocząć od demontażu nawierzchni i wykonania wykopu o wym. 430 mm x 250 mm i głębokości 500mm. Po wykonaniu wykopu należy nałożyć podstawę i poprzez otwór dokonać wrzutu betonu do poziomu górnej krawędzi podstawy. Podstawa powinna być zakotwiona w gruncie w taki sposób, by od górnej krawędzi  nawierzchni do górnej krawędzi podstawy pozostało 5 mm. Na ten czas miejsce montażu należy wygrodzić taśmą zabezpieczającą wykluczając możliwość naruszenia podstawy przez przechodniów.

- Zalecenia końcowe:

- materiały użyte do montażu podstaw winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom określonych norm,

- przy montażu należy wygrodzić strefę bezpieczeństwa i przestrzegać przepisów BHP.