Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim z dnia 7.01.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Kamieniu Pomorskim

ul.  Wolińska 9

72-400 Kamień Pomorski

…………………………………………

(pieczęć zamawiającego)

Kamień Pomorski, dn.04.10.2022 r.

Znak sprawy: MOSiR.071.  65  2022.GS

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

- Dane do kontaktu:  Dyrektor MOSiR nr tel. 91 382 42 27, lub mail: biuro@mosir-kamien.pl, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie, dostawę i montaż SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA PŁYTY BOISKA (PEŁNOWYMIAROWE) NA STADIONIE MIEJSKIM W KAMIENIU POMORSKIM, przy ul. Wolińskiej nr 1.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

- Dokumentacja wykonawcza i użytkowa (regulamin użytkowania, instrukcje serwisowania).

- Dostawa systemu nawadniania wraz z atestowanym wyposażeniem.

- Montaż systemu nawadniania.

- Minimum 24-miesięczna gwarancja, w tym pierwszy rozruchowy  przegląd po uruchomieniu systemu i jeden przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania.

- Przeszkolenie na miejscu 2 osób w zakresie obsługi systemu nawadniania.

4. Dane techniczne:

- System nawadniania z wykorzystaniem wynurzalnych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu 8005 SS – lub równoważne -  (pełno zakresowych) w ilości 8 sztuk wyposażonych w koszyki z kauczuku dla trawy naturalnej

- zraszaczy typu FALCON 6504 PC (sektorowych) - lub równoważne - w ilości 16 sztuk wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku chroniącą zawodników przed kontuzjami

- Wszystkie zraszacze typu 8005 FC i FALCON 6504 PC - lub równoważne - podzielone na 22 oddzielne sekcje nawadniające.

- Zasilanie w wodę dla sekcji nawadniających wykonane z rur polietylenowych PE 50 – 32 PN 10 układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu.

- Główny rurociąg zasilający z rury polietylenowej PE 50 – PN 10 uzbrojony w zasuwę odcinającą DN 50 oraz w zawór spustowy.

- Wzdłuż sieci prowadzone kable sterujące 3 x 1,5 mm (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem.

- Zarządzenie systemem nawadniającym przez sterownik typu ESP ME (22 sekcji) wyposażony w moduł i interfejs WIFI, zasilany napięciem sieciowym 230 V.

- Do sterownika podłączone zawory elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniając kontrolę procesu nawadniania boiska.

- Wykonawca dokona wykopu pod instalację poprzez wycięcie darni i ponowne umieszczenie darni po zakończonych pracach.

Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie istniejąca studnia głębinowa o następujących parametrach: - wydajność: Q = 7,0 m3/h, - ciśnienie: P = 4,0 – 5,0 bara,

5. Minimalne wymagania techniczne:

- Parametry techniczne zraszaczy.

- Zraszacze typu RAIN BIRD serii 8005 FC - lub równoważne:

 promień zraszania 22,50 m /przy ciśnieniu 6,50 bara na dyszy zraszacza nr 20/,

 wydatek wody 5,89 m3/h,

 intensywność opadu 23,0 mm/h.

- Zraszacze typu FALCON 6504 FC - lub równoważne:

 promień zraszania 16,40 m /przy ciśnieniu 3,0 bara na dyszy zraszacza nr 12/,

 wydatek wody 2,31 m3/h,

 intensywność opadu 20,0 mm/h.

6. Konserwacja, serwis i gwarancja Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać instrukcję użytkowania systemu nawadniania, w której zostaną określone wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące.

W ramach wykonania zadania Wykonawca zainstaluje tabliczkę znamionową z datą wykonania następnego przeglądu oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

7. Pozostałe informacje w zakresie wymagań.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w tym p.poż. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o odpadach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  dozór budowy i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę na teren montażu. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia,. zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był kompletny, fabrycznie nowy, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań  Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Zamawiający    wymaga również, aby dostarczony przedmiot zamówienia był wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie był przedmiotem jakiegokolwiek postępowania bądź przedmiotu   zabezpieczenia.  Podstawą do wykonania systemu nawadniania są określone wymogi w opisie zapytania ofertowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na części obiektu i terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami,

- Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- Wykonawca uporządkuje terenu prac po zakończeniu robót, jak również użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, instalacji itp.

8. Data realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2022 r.

9. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące

10. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 12.10.2022 r  do  godz. 12.00.

w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim lub przesłać pocztą na  adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski  lub przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@mosir-kamien.pl.

11. Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 12.10.2022 r. o godz. 12.30.

12. Warunki płatności:  zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania Ofertowego.

13. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia

warunków.

1)  O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty

potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch podobnych realizacji.

14. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium – Cena 100%

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = ---------------------------------------------------------    x 100 x 100%

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

15. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej,

- formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 2).

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu           zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wyboru oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

17. Załączniki:

- projekt umowy

- formularz ofertowy

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kamieniu Pomorskim