Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 01/BCUŚII/2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość | Okres gwarancji w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łózko z podnośnikiem/ wyciągiem regulowanym elektrycznie – regulacja wysokości całego leża na pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia i części udowej podnóża na pilota, pozycja antytrendelenburg, regulacja części łydkowej podnóża manualna, wysięgnik i barierki w standardzie, barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża, łóżko wyposażone w materac max obciążenie 175 kg. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Pionizator statyczny - stabilna konstrukcja, regulowana wysokość oraz obwód obejmy piersiowej, stolik, regulowana wysokość oraz obwód obejmy biodrowej, regulowany na wysokość, głębokość oraz szerokość stabilizator kolan, podest regulowany na wysokość z możliwością jego wymontowania; możliwość przywiedzenia i odwiedzenia stóp, stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami, max. obciążenie nie mniej niż 95kg. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Fotel geriatryczny-wózek pielęgnacyjny, regulacja wysokości podłokietników, odchylane oparcie, odchylane podparcie na łydki, zamontowane kółka do przemieszczania fotela, max. obciążenie nie mniej niż 130 kg. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Wózek inwalidzki średniej wielkości – konstrukcja aluminiowa, składana, możliwy demontaż kół, możliwość regulacji na wysokość (obniżenie siedziska ), podłokietniki regulowane pod względem wysokości, możliwość unoszenia i wyjmowania, podnóżki wyjmowane, max obciążenie nie mniej niż 120 kg. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Krzesło kąpielowe - stabilna konstrukcja, umożliwiająca oparcie, uchwyty boczne ułatwiające wstawanie, max. obciążenie nie mniej niż 120kg. Wysokość oparcia 35-40 cm, wymiary siedziska 45-50x35-40 szerokość między podłokietnikami 50-60 cm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Kula łokciowa – miękki ergonomiczny uchwyt, obejma łokciowa z wejściem z przodu, ruchomy podłokietnik, odległość od podłoża do uchwytu ręki min 70 max 96 cm, pojedyncza regulacja wysokości, konstrukcja aluminiowa, max obciążenie nie mniej niż 130 kg. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Taboret prysznicowy - stabilna konstrukcja, siedzisko wyposażone w uchwyty, nasadki gumowe antypoślizgowe, regulacja wysokości, max. obciążenie nie mniej niż 110 kg. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Rotor rehabilitacyjny - regulowana opcja oporu, antypoślizgowe podeszwy, zapięcia zabezpieczające stopy, max. obciążenie nie mniej niż 110 kg. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Kula pachowa - aluminiowy trzon zakończony nakładką, miękkie podparcie, ergonomiczny kształt, wyprofilowane uchwyty, regulacja wysokości, max. obciążenie nie mniej niż 120 kg. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Kula łokciowa składana - trzon zakończony nakładką, składana, regulacja wysokości, max. obciążenie nie mniej niż 120 kg. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Materac przeciwodleżynowy- z pompką materiał PCV rozmiar 200x90 cm, nie mniej niż 6,5 cm, dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 125 kg | 8 szt. |  |  |  |  |  |